| Nome: | Pedro Gabriel G. R. Balestra | Curso: GEC | Matrícula: 1551 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: | Victor Alexandre P. Marques | Curso: GET | Matrícula: 9629 |
| Nome: | Wesley Marcos Borges | Curso: GEC | Matrícula: 1651 |
| INATEL – 2º SEMESTRE - 2021 |  | Matéria: E208 | Turma: L13 |

Projeto do Laboratório de Eletrônica Digital 2

- Pesquisa

  - O que é Spartan 3E

O Spartan 3E é uma ferramenta de desenvolvimento autônoma FPGA (Field Programable Gate Arrays) que utiliza da linguagem VHDL. Com essa ferramenta, é possível realizar diversas ações como conversão de sinal analógico para digital, ou vice-versa, implementação de circuitos lógicos digitais programáveis, armazenamento de dados em memória RAM dinâmica ou memória flash e, dentre outras.

Placa Spartan 3E

  - Como funciona uma placa Spartan 3E

Como dito anteriormente, deu funcionamento se dá através da linguagem VHDL ou Verilog. Com essa placa, é possível testar de maneira física o que é visto na simulação através do software Xilinx ISE, em todas as versões do software, já que o VHDL nos dá acesso aos componentes necessários para uso dessa placa. Ela é fornecida junto a uma fonte de alimentação e um cabo USB para a implementação dos projetos. Outra forma de acessar os componentes é através do diagrama de componentes, onde a descrição é encapsulada e apresentada em um bloco de portas IN/OUT, permitindo o funcionamento.

  - Onde, como e com qual finalizade essa placa é usada

Essa placa é bastante usada na prototipagem de dispositivos na produção em baixa escala, no âmbito industrial. Normalmente, ela é acoplada à circuitos que usam portas lógicas, pois sua implementação auxilia no menor custo do projeto e na diminuição do número de processadores e máquinas digitais.

  - A importância de se aprender a linguagem de programaçãp VHDL

A linguagem VDHL é uma linguagem de descrição de hardware, criada à partir da necessidade de uma ferramenta pudesse simular, descrever e documentar projetos no padrão VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit), através de níveis hierárquicos. A possibilidade de se descrever a operação lógica interna de um bloco, por exemplo, usando enunciados bem definidos, tais como uma linguagem de programação convencional, faz com que o requinte da linguagem seja ainda maior.

Devido a sua grande necessidade e aceitação, aprender a linguagem VHDL é de suma importância, devido às suas características essenciais no desenvolvimento e prototipagem, visto que ela auxilia de diversas maneiras, evitando, por exemplo, gastos com testes físicos, elevando o nível de qualidade dos circuitos.

- Condições Iniciais do Projeto

  - Definição do Número de Flip Flops

Nosso projeto é baseado na seguinte contagem síncrona:

Como o maior número é o 7(10), usaremos 3 Flip Flops, pois 7(2) = 111.

- Montando o contador síncrono

  - Usando o FF – D

Para montar a tabela necessária, usaremos a tabela do FF – D como base:

| Qa | Qf | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Assim sendo, a tabela verdade montada com FF – D ficou da seguinte forma:

| Qa (Estado Anterior) |  |  | Qf (Estado Final) |  |  | FF - D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 | Q2 | Q1 | Q0 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Simplificando as expressões obtidas em D2, D1 e D0, obtemos:

| D2 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

D2 = Q0.Q1 + Q0.Q2

| D1 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Q0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| D0 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

D1 = Q0.Q2 + Q0.Q1







D0 = Q0.Q1 + Q1.Q2

  - Usando o FF – T

Para montar a tabela necessária, usaremos a tabela do FF – T como base:

| Qa | Qf | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Assim sendo, a tabela verdade montada com FF – T ficou da seguinte forma:

| Qa (Estado Anterior) |  |  | Qf (Estado Final) |  |  | FF - T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 | Q2 | Q1 | Q0 | T2 | T1 | T0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Simplificando as expressões obtidas em T2, T1 e T0, obtemos:

| T2 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Q0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

T2 = Q0.Q2 + Q0.Q1 + Q0.Q2

| T1 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

T1 = Q1.Q2 + Q1.Q2 + Q0

| T0 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

T0 = Q0.Q1.Q2 + Q0.Q1.Q2

  - Usando o FF - JK

Para montar a tabela necessária, usaremos a tabela do FF – JK como base:

| Qa | Qf | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 1 | 1 | * |
| 1 | 0 | * | 1 |
| 1 | 1 | * | 0 |

Assim sendo, a tabela verdade montada com FF – T ficou da seguinte forma:

| Qa (Estado Anterior) |  |  | Qf (Estado Final) |  |  | FF-JK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 | Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | * | 0 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | * | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | * | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | * | 0 | * |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | * | * | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 0 |

Simplificando as expressões obtidas em J2, J1, J0, K2, K1 e K0, obtemos:

| J2 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 0 | * | * | 0 |
| Q0 | 1 | * | * | 1 |

J2 = Q0

| K2 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | * | 1 | 1 | * |
| Q0 | * | 0 | 1 | * |

K2 = Q0 + Q1

| J1 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 1 | 0 | * | * |
| Q0 | 1 | 1 | * | * |

J1 = Q0 + 𝐐𝟐

| K1 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | * | * | 1 | 0 |
| Q0 | * | * | 1 | 1 |

K1 = Q0 + Q2

| J0 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q0 | * | * | * | * |

J0 = Q1.Q2

| K0 | Q1'Q2' | Q1'Q2 | Q1Q2 | Q1Q2' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0' | * | * | * | * |
| Q0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

K0 = Q1.Q2

Partindo das simplificações feitas nos FF’s JK, D e T, escolhemos o JK, pois é o mais simples de ser implementado.

- Simulação do contador síncrono no Proteus

Definimos a montagem no Proteus através de 3 passos:

  - Primeiro, ligamos os clock’s em série, conectando-os no mesmo terminal. Também desacionamos o set e preset, ligando-os no VCC.

  - Segundo, conectamos ao circuito as entradas J e K dos respectivos Flip-Flops, usando portas AND e OR, como definido anteriormente.

  - Terceiro, conectamos ao circuito um decodificador 7448, responsável por fazer a conversão dos números binários para decimais, através das entradas A, B e C. Nas saídas, conectamos 7 resistores, calculados da seguinte forma:

Após os resistores, conectamos um display 7 segmentos com catodo comum, terminando assim a conversão para números decimais.

  - O circuito completo ficou assim:

- Simulação do contador síncrono no Tinkercad

  - Circuito Elétrico

  - Tabela de Componentes

- Simulação do contador síncrono no ISE

  - Módulo

  - Teste

  - Simulação